# DataProcessor Pro 用户手册

版本: 1.0

日期: 2026-05-21

# 1. 软件简介

DataProcessor Pro 是一款基于 PyQt6 的离线数据分析软件，主要用于处理 ENLIGHT 光纤光栅传感器的数据。

主要功能：

支持 ENLIGHT 格式数据文件的解析和显示

传感器系统管理（FBG 定义、传感器配置）

数据清洗（异常值检测、缺失值填充）

公式计算和物理量转换

图表展示（原始波长、波长差值、物理量曲线）

统计分析（最大值、最小值、平均值、标准差、峰峰值、有效值、偏度、峰度）

Word 报告生成

# 2. 数据文件

## 2.1 打开文件

点击「打开文件」按钮，会弹出模板选择对话框。

选择模板：从下拉列表中选择 ENLIGHT 格式

最近打开：显示该模板下最近 5 次打开的文件路径，可直接选择或输入新路径

确认：加载选中的文件数据

## 2.2 数据表显示

加载后的数据会显示在数据表格中，包含以下列：

- 时间

- CH1~CH16 计数

- 波长1~波长8

## 2.3 清除数据

点击「清除数据」按钮可清空当前加载的数据。

# 3. 数据清洗

## 3.1 规则配置

规则1：相邻数据差值检测

- 启用/禁用开关

- 差值阈值设置（超过此值判断为异常）

规则2：缺失值检测

- 启用/禁用开关

- 检测数据为空或 NaN 的情况

## 3.2 填充方式

提供以下填充方式：

- linear（线性插值）

- mean（均值填充）

- forward（前向填充）

- backward（后向填充）

- custom（自定义值填充）

点击「应用清洗」后，软件会检测异常值并按选定方式填充。

# 4. 传感器配置

## 4.1 FBG 定义

FBG（Fiber Bragg Grating）光纤光栅对应原始波长数据列。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| ID | FBG 标识符（如 W1, W2） |
| 波长列 | 对应的波长列名（如 波长1, 波长2） |
| 波长下限 | 波长有效范围下限 |
| 波长上限 | 波长有效范围上限 |

## 4.2 传感器定义

传感器通过公式和常量从 FBG 波长数据计算物理量。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| ID | 传感器标识符（如 应变1, 温度1） |
| 类型 | 传感器类型（应变、温度、位移、倾角、压力） |
| 公式 | 计算公式（如 W1 * k1 - W2 * k2） |
| 常量 | 公式中的系数（保留 2 位小数） |
| 启用 | 是否启用该传感器 |

## 4.3 传感器类型参数

| 类型 | 名称 | 单位 | 温度补偿 |
| --- | --- | --- | --- |
| strain | 应变 | με | 是 |
| temperature | 温度 | °C | 否 |
| displacement | 位移 | mm | 否 |
| inclination | 倾角 | ° | 否 |
| pressure | 压力 | MPa | 否 |

## 4.4 初始值设定

在"初始值行"中设置参考行索引，物理量计算公式为：

物理量 = (当前波长 - 初始波长) × 系数

## 4.5 操作按钮

- 添加 FBG/传感器：新增定义

- 编辑：修改选中项

- 删除：删除选中项

- 复制传感器：复制选中传感器（常量值也会复制）

## 4.6 计算与保存

- 计算所有传感器：根据当前数据和初始值计算所有传感器物理量

- 导出传感器数据：将计算结果导出为 CSV/TXT/Excel 文件

- 保存传感器数据：选择路径和格式保存

# 5. 公式计算

在公式输入框中输入计算公式，支持列引用。

格式：[列名] * 系数

示例：[应变1] * 1.2 + [压力] / 1000

点击「计算」执行公式，点击「将结果添加为新列」将计算结果添加到数据表中。

# 6. 数据分析

## 6.1 数据源选择

原始数据

- 显示所有波长列的波长差值数据

- Y 轴单位：nm（波长）

- 以第一行有效波长为基准计算差值

物理量

- 显示传感器计算结果

- 支持多选（勾选要显示的传感器）

- 全选框可快速选中/取消所有传感器

- Y 轴显示物理量单位

- 图表标题根据选中传感器显示（如"应变曲线"）

## 6.2 数据范围

设置分析的数据范围：

- 序号范围：指定起始和结束序号

- 时间范围：指定起始和结束时间

## 6.3 图表操作

| 按钮 | 功能 |
| --- | --- |
| 重置视图 | 恢复默认显示范围 |
| 放大 | 放大图表 |
| 缩小 | 缩小图表 |
| 平移 | 开启平移模式 |
| 保存图表 | 导出图表为 PNG/PDF |

## 6.4 统计信息

图表下方显示选中的统计指标：

- 最大值  最小值  平均值  标准差

- 峰峰值  有效值  偏度    峰度

# 7. 报告生成

填写报告配置信息：

- 标题

- 作者

点击「生成报告」导出为 Word 文档，包含数据概要和数据表格（最多 100 行）。

# 快捷键

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| Ctrl+O | 打开文件 |
| Ctrl+S | 保存数据 |
| Ctrl+Q | 退出 |

# 注意事项

1. 数据文件格式：目前支持 ENLIGHT 格式（.txt）

2. 参考行设置：初始值行用于计算波长差值，建议选择数据稳定的行

3. 传感器公式：公式中的常量会自动替换，支持 W1, W2 等 FBG 标识符

4. 数据量限制：图表显示时进行降采样处理，最多显示 1000 个数据点

本手册由 DataProcessor Pro 自动生成