# 2026-06-20 多智能体诊断报告

后端: local · 模型: qwen3.5-9b

# 命中诊断规则

| 规则 | 要点 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| hys_fail [high] | 升降温在同一温度下读数不重合，超废品阈值，不可用于高精度测量。 | 复查封装与粘贴工艺；评估限制工作温区到迟滞可接受区间；必要时报废重做。 |
| sigma_high [high] | 温度解耦补偿后残余误差仍偏大，补偿模型未充分刻画 ε–T 关系。 | 检查补偿形式(lut/poly)与阶数；增加标定循环；结合迟滞/重复性判断是补偿不足还是器件问题。 |
| sigma_and_hys_both_high [high] | 补偿残余与迟滞双双超标，器件整体性能不合格。 | 优先排查封装工艺一致性；该批次/该位置可能存在共性问题。 |
| sigma_good_but_hys_fail [high] | 补偿拟合精度很好，但传感器因迟滞被判废 —— “拟合得准”不等于“器件可用”。 | 不要被低σ误导成可用；按迟滞结论处理(限温区/工艺整改/报废)。 |
| hys_warn [medium] | 评级通过但迟滞已逼近废品线，余量小。 | 标注为“边缘合格”，建议加严复检或缩短复标周期。 |
| ke2_near_zero [low] | 第二栅应变系数接近零，对应变解算贡献很小。 | 确认是设计如此还是粘贴问题；若应为承力栅则排查工艺。 |
| pass_excellent [info] | 补偿精度与迟滞均在良好范围，传感器可用。 | 可投入使用；按常规周期复标即可。 |
| ms_consistent [info] | 两路高度一致，互为印证。 | 可作为冗余校验；数据可信度高。 |
| apparent_strain_primer [info] | 表观应变背景：FBG 测到的 Δλ 同时含温度与应变贡献，需解耦。 | 解读 ε 时务必区分“真实机械应变”与“封装诱导表观应变”。 |

# 审查裁决

裁决: reject (驳回 0 次)

物理量转换逻辑缺失：报告仅提供了波长差计算的通用公式（$W_2 - W_1$），但未针对 ENLIGHT 模板中明确的'基于波长差 W1~W8 进行物理量转换'这一核心需求，给出具体的转换系数、灵敏度标定值或特定的差分组合算法。仅有公式而无参数无法完成从波长到物理量的实际计算。

量程与灵敏度定义无效：报告中关于 FS（满量程）和灵敏度的描述属于‘假设性推导’（例如‘假设传感器设计量程为±1.5nm'），而非基于当前数据事实的统计结果。QC 要求必须基于实测数据的极值或已知标定参数进行计算，不能仅停留在逻辑框架说明上。

滤波策略未执行：审查标准明确要求‘判断滤波截止频率是否合理’。报告中虽然建议了 Butterworth 滤波器，但明确指出‘未对原始数据进行强滤波’且缺乏具体的截止频率数值设定。对于包含高频噪声的光纤传感数据，必须给出具体的滤波参数（如采样率、截止频率 Hz）以证明信号处理的合理性，而非仅做理论建议。

迟滞分析结论正确但未解决根本问题：虽然分析师正确识别了当前数据无法计算迟滞环，但这属于‘数据不足’的客观事实，而非数据分析工作的完成。QC 审查的是‘数据分析结果’，在缺乏循环测试数据的情况下，直接判定为‘无法计算’并建议后续实验，意味着当前的分析任务（提取物理量、评估稳定性）并未产出实质性结论，不符合交付标准。